Sesión #1 - Programación; conceptos básicos (Presencial)

Conceptos básicos para escribir y organizar un programa en Arduino. Comenzaremos desde lo más simple, explicando cada parte del código paso a paso.

1. Comentarios

Los comentarios en un código sirven para dejar notas o explicaciones que no afectan el funcionamiento del programa. Existen dos tipos:

Comentarios de una sola línea: Se colocan con // y todo lo que esté después será un comentario.
// Esto es un comentario de una sola línea

Comentarios de varias líneas: Se colocan entre /* y */ si necesitas escribir varias líneas de explicación.
/*

Esto es un comentario

que ocupa varias líneas

*/

2. Incluir Librerías

Las librerías son colecciones de código que facilitan el uso de sensores o componentes específicos. Para usarlas, debemos incluirlas al principio del código con la instrucción #include.

Ejemplo:

#include <Ultrasound.h>  // Librería para el sensor de ultrasonido

#include <Servo.h>             // Librería para controlar servos

3. Definir Pines y Crear Variables

Los pines son los conectores físicos de la placa Arduino donde conectamos componentes como sensores o motores. A menudo se les asigna un número o nombre para facilitar su uso en el código.

Definición de un pin:
int Pin1 = 5;        // Asignamos el valor 5 al pin

Reemplazo textual: También podemos usar #define para asignar un valor a un nombre, lo que facilita el entendimiento del código.
#define Pin1 5   // Siempre que usemos "Pin1", Arduino sabrá que equivale al pin 5

Tipos de Variables

Las variables almacenan valores que pueden cambiar durante la ejecución del programa. Aquí algunos ejemplos de tipos de variables y cómo se usan en Arduino:

Entero (int): Almacena números enteros.
int Entero = 17;  // Ejemplo de número entero

Flotante (float): Almacena números con decimales.
float Flotante = 17.0;  // Ejemplo de número decimal

Booleano (bool): Almacena valores de "verdadero" o "falso" (1 o 0).
bool Booleano = HIGH;  // HIGH (1) o LOW (0)

Carácter (char): Almacena un solo carácter, como letras.
char Caracter = 'a';  // Un solo carácter

Cadena (String): Almacena texto.
String Cadena = "Jeferson";  // Texto (cadena de caracteres)

Vector (Array): Almacena una lista de valores.
int Vector[] = {17, 20, 35, 60};  // Lista de números

4. Creación de Funciones

Las funciones son bloques de código que realizan una tarea específica. Hay funciones que pueden no recibir ni devolver valores, y otras que sí lo hacen.

Función que no recibe ni devuelve valores:
void Adelante() {

// Código para mover el robot hacia adelante

digitalWrite(MotorA, HIGH);

digitalWrite(MotorB, HIGH);

}

- Aquí, void significa que no se devuelve ningún valor, y Adelante() es el nombre de la función.

Función que recibe y devuelve valores:
int Adelante(String x) {

// Código que usa el parámetro 'x'

digitalWrite(MotorA, HIGH);

digitalWrite(MotorB, HIGH);

return 1;  // Retorna un valor entero

}

- En este caso, la función recibe una cadena de texto x y devuelve un número entero (por ejemplo, 1).

Llamar una función: Cuando queremos usar una función, simplemente escribimos su nombre:
Adelante();  // Ejecuta la función Adelante

5. Configuración Inicial (setup)

El bloque setup() es la parte del código donde se configuran los componentes y las conexiones. Se ejecuta solo una vez, al comenzar el programa.

Ejemplo:

void setup() {

pinMode(MotorA, OUTPUT);  // Configurar el pin MotorA como salida

}

6. Ciclo Infinito (loop)

El bloque loop() contiene el código que se ejecuta de forma continua, una y otra vez, mientras el Arduino está encendido. Esto es lo que permite que el programa funcione de manera constante.

Ejemplo:

void loop() {

Adelante();  // Llama la función para mover el robot hacia adelante

}

Resumen

- Los comentarios ayudan a documentar el código.

- Las librerías incluyen funciones ya hechas para facilitar el uso de componentes.

- Pines y variables son la base para controlar los componentes conectados al Arduino.

- Funciones permiten estructurar el código en bloques reutilizables.

- setup() se ejecuta al iniciar el programa, y loop() se repite constantemente para que el programa funcione de manera continua.

Sesión #2 - Plan de trabajo competencia (Virtual)

Tema inicial: Las pestañas en Arduino, son una funcionalidad del IDE de Arduino que te permite organizar tu código en varios archivos dentro del mismo proyecto. Esto es especialmente útil cuando el código del proyecto crece en tamaño o complejidad, ya que facilita la lectura y el mantenimiento del programa.

Cómo trabajar con las pestañas de Arduino

https://www.youtube.com/watch?v=J0S1GQB7cP8&ab_channel=PicaioVideos

Tareas próxima sesión presencial:

-Probar los sensores de flama con una vela usando un sensor suelto y determinar qué datos nos entrega el sensor a diferentes distancias (Genes y Gaviria) - Se realizó correctamente.

-Organizar todos los cables, tornillos y componentes del robot (Madeleine y James) - Aún quedan algunos detalles por organizar.

Conexiones utilizadas en el robot:

Puente H - Motor derecho

#define inA         8

#define inB         9

#define PWM1 12

Puente H - Motor izquierdo

#define inC       10

#define inD       11

#define PWM2 13

Pines para los sensores de línea

IR delantero izquierdo   22

IR delantero derecha      23

IR trasero izquierdo        24

IR trasero derecho           25

Pines para los sensores de llama

Piso #1

flama1   A4

flama2   A5

flama3   A6

flama4   A7

flama5   A8

Piso #2

flama1    A9

flama2   A10

flama3   A11

flama4   A12

flama5   A13

Sesión #3 - Montaje y pruebas (Presencial)

Se realizaron pruebas de funcionamiento del robot, y se ajustaron algunas cosas que quedaban sueltas o no muy firmes en el robot, entre ellas los pisos superiores y los sensores.

Plan de trabajo próxima sesión

Martes: Comprobar el funcionamiento del código base para prueba de sensores de llama que se realizó anteriormente, y adaptarlo al robot para que pueda detectar y seguir las velas. - No se logró terminar debido a fallas en las lecturas de los sensores.

Sesión #4 - (Presencial)

Se realizaron pruebas con los sensores de llama, debido a un problema con el código no se estaban guardando correctamente las lecturas de los sensores, por lo que no se pudo lograr el objetivo pactado en la sesión anterior, sin embargo se terminaron de organizar los cables y de ajustar todas las piezas del robot.

Sesión #5 - (Presencial)

Montaje de sensores de ultrasonido

Sesión #6 - (Presencial)

Montaje motor brushless (a modo de prueba), organización de componentes y cables, programación de todo el robot

Sesión #7 - (Virtual)

- Revisar muy bien las fechas de los eventos

- Tener un mejor cronograma de planeación

- Investigar más sobre los eventos

- Felicitaciones por el gran trabajo que se realizó

Definición de roles: Diseño 3D - Programador - Electrónico - Reglamento

- Madeleine: Diseñador

- Juan Camilo: Programador - Electronico (Apoyo)

- Emanuel: Programador

- James: Electrónico

- Leidy: Reglamento e información general

Prepararle examen de ingreso para tener en cuenta la participación de Emmanuel Giraldo para integrarlo al club (Preguntarle a Leidy y a Gaviria opiniones sobre él)